Université du 20 Août 1955 Skikda                                                                                                    Le 05/06/2022

Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA)                                                             Niveau : 2 ème année

Département Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)                                                    Durée : 1h00min

Examen de la matière : Risque incendie et explosion (Atex)

Exercice 1 : 8pts

Répondre par vrai ou faux et corriger les phrases fausses :

- L’exemple suivant illustre la zone ATEX 1 : une citerne contenant des liquides inflammables. Ces liquides génèrent des vapeurs. Ces derniers en présence d’air forment une ATEX en permanence à l’intérieur.

- Une élévation de température peut amener le mélange combustible à sa température d’auto inflammation.

- Le point d’éclair (PE) est la température maximale à laquelle un mélange de vapeur et d’air peut être enflammé à la pression normale et au contact d’une flamme.

- Les nuages de poussières sont plus explosibles lorsque leur granulométrie est suffisamment fine.

- La limite inférieure d’explosivité (LIE) est la concentration minimale dans le mélange au-dessus de laquelle celui-ci ne peut être enflammé (pour un gaz, des vapeurs ou des poussières).

- La mousse agit par privation d’oxygène et refroidissement.

- Le transfert de chaleur au sein d’un même matériau ou à travers plusieurs matériaux en contact est un transfert de chaleur par convection.

- Le plâtre est un matériau combustible.

Exercice 2 : 5pts

La combustion complète d'une mole de méthane fournit 890 kJ. Déterminer le pouvoir calorifique du méthane en kJ.m-3.

Donnée : Dans les conditions d'utilisation, le volume occupé par une mole de ce gaz est de 25L.

Situation professionnelle : 7pts

Un incendie se déclare entre 15 h et 15h30 dans une papeterie en arrêt estival. Le feu concerne un stockage externe de 50 m³ de balles de papier (recyclage). L'alerte est donnée par un électricien qui faisait le tour des installations avant de prendre son travail. Les équipes internes commencent à arroser les balles puis les pompiers interviennent. L'incendie est circonscrit vers 18h30, mais toujours pas éteint à minuit. Une entreprise extérieure est appelée pour étaler les déchets.

Questions :

- Quel est le problème posé par la situation ci-dessus ?

- Si vous étiez à la place de l’électricien, que feriez-vous ?

- Quelle est la différence entre l’alarme et l’alerte ?

- Citer les groupes d’intervention.

- Quelle est la classe du feu de l’incendie décrit dans la situation ci-dessus ? Quel est l’agent extincteur efficace à ce type de feux ?

Bon courage