Durée : 1h30min

Corrigé type de l’examen de contrôle de la matière : Risque incendie

Exercice 1 : (1pt×8=8pts)

- L’exemple suivant illustre la zone 1 (ATEX) : on a une citerne à l’intérieur de laquelle il y a des liquides inflammables, ces liquides vont générer de la vapeur dans la citerne, ces vapeurs en mélange avec l’air vont former une ATEX en permanence à l’intérieur. Faux, zone 0

- Une élévation de température peut amener le mélange combustible à sa température d’auto inflammation. Vrai

- Le point d’éclair (PE) est la température maximale à laquelle un mélange de vapeur et d’air peut être enflammé à la pression normale et au contact d’une flamme. Faux, température minimale

- Les nuages de poussières sont plus explosibles lorsque leur granulométrie est suffisamment fine. Vrai

- La limite inférieure d’explosivité (LIE) est la concentration minimale dans le mélange au-dessus de laquelle celui-ci ne peut être enflammé (pour un gaz, des vapeurs ou des poussières). Faux, au-dessus de laquelle celui-ci peut être enflammé puis éventuellement explosé

- La mousse agit par privation d’oxygène et refroidissement. Vrai

- Le transfert de chaleur au sein d’un même matériau ou à travers plusieurs matériaux en contact est un transfert de chaleur par convection. Faux, par conduction

- Le plâtre est un matériau combustible. Faux, incombustible

Exercice 2 : 5pts

Le  pouvoir calorifique d’un  combustible est la  quantité de  chaleur  dégagée par  la  combustion complète de  1 kg  de  ce  combustible s’il est solide ou  liquide, de  1 m³  s’il est gazeux. 2pts

Une mole de méthane a un volume de 25 L dans les conditions précitées.

Dans un mètre-cube (1 000 L), il y a 1000/25 = 40 moles de méthane. 1pt

Ces 40 moles produisent 890 x 40 kJ soit 35 600 kJ. 1pt

Le pouvoir calorifique du méthane est donc 35 600 kJ.m-3. 1pt

Situation professionnelle : 7pts

- Le problème posé par la situation : Déclaration d’un incendie qui s’est déclenché dans une papeterie. 1pt

- A la place de l’électricien, j’aurai : (0.25×5=1.25pt)

- Déclencher l’alarme incendie

- Utiliser un moyen de secours tel que un extincteur, un robinet d’incendie armé…

- Alerter les services de secours le plutôt possible (se fait parallèlement avec l’utilisation du moyen de secours)

- Sortir de la zone de stockage du papier en fermant les portes et fenêtres derrière moi

- Me rendre au point de rassemblement

- La différence entre l’alarme et l’alerte : (1pt×2=2pts)

L’alarme a pour objet de prévenir, dans les plus brefs délais, le personnel de l’entreprise.

L’alerte a pour objet de prévenir, dans les plus brefs délais, les secours extérieurs.

- Les groupes de secours sont : (0.5×4=2pts)

- L’ensemble du personnel

- L'équipe de première intervention, dits ≪ EPI ≫

- Les équipiers de seconde intervention, dits ≪ ESI ≫

- Les équipiers d’intervention technique, dits ≪ EIT ≫

- La classe du feu de l’incendie décrit dans la situation c’est la classe A (0.25pt), feux dits secs.

L’agent extincteur efficace à ce type de feux c’est bien l’eau (le moins onéreux et le plus facilement disponible. L'eau agit par refroidissement). 0.25pt

La poudre et l’eau avec additifs peuvent être aussi utilisées. 0.25pt