Université 20 Août 1955-Skikda

Institut des sciences et techniques appliquées (ISTA)

Département Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)

| Date | Niveau | Contrôle | Enseignante | Barème | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/05/2023 | 2ème année | Risque incendie | Hanane OMEIRI | /20 | 1H 30 |

Exercice 1 : 6pts

On vous donne le tableau suivant :

|  | Charbon | Méthane | Propane | Essence | Diesel | Ethanol | Bois sec | Bois humide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC (MJ/Kg) | 33.3 | 50.1 | 45.8 | 42.5 | 43.0 | 28.8 | 14.0 | 8.0 |

Questions :

- Calculer l'énergie libérée par une bouteille de 13 kg de propane.

- Quelle énergie libère 1L d'éthanol de masse volumique 0,79 kg/L ?

- La combustion de 600g d'un combustible libère 25 500 kJ. De quel combustible peut-il s'agir ?

Exercice 2 : 4pts

Calculer la chaleur de combustion ∆H°r, 298K de l’acide oxalique solide (C2H2O4,s) à 25°C et la pression atmosphérique, en utilisant les enthalpies molaires standards de formation.

Sachant que : ∆hf,° 298(C2H2O4, s) = -1822,2 kJ.mol-1

∆hf°, 298 (CO2, g) = -393 kJ.mol-1

∆hf°, 298 (H2O, l) = -285,2 kJ.mol-1

Situation professionnelle : Accident du 19 janvier 2004 (GL1K, Skikda-Algérie) 10pts

Une explosion se produit vers 18h40 dans un complexe pétrochimique portuaire, situé sur la côte et comprenant 6 unités de traitement de gaz et d’hydrocarbures. 12 000 personnes travaillent sur ce site qui est en partie alimenté par du gaz et du pétrole en provenance du Sahara.

L’accident se produit dans l’unité traitant du gaz naturel (GNL), à la suite de l’explosion d’une chaudière à haute pression fabriquant de la vapeur. Sous la violence de l’explosion, des réservoirs de substances inflammables à proximité sont endommagés à leur tour : les fuites qui en résultent provoquent l’extension de l’incendie en différents foyers et de nouvelles explosions (effet domino). Le souffle de l’explosion, entendue à 10 km à la ronde, brise les vitres d’immeubles et commerces du voisinage. Une cellule de crise est mise en place par l’exploitant et le ministère de l’intérieur. Les secours doivent lutter 8 h pour maîtriser l’incendie.

Le bilan final est très lourd : 27 victimes parmi les employés dont 9 gardiens ou agents de sécurité situés dans un poste proche et 74 blessés (dont 43 sortiront le lendemain après examens). La plupart des décès est liée aux effets de surpression ou de projection et effondrements de structures.

L’estimation des dégâts matériels se monte à 800 M de dollars. 3 des 6 unités de liquéfaction sont détruites. Des débris sont projetés jusqu’à 250 m du point de l’explosion mais les dégâts restent limités au site.

Questions :

- L’accident ci-dessus s’agit-il d’un incendie ou d’une explosion ?

- Quel est la différence entre l’incendie et l’explosion ?

- Quel était le mode de propagation de l’incendie dans cet accident ?

- Qui doit intervenir après le déclenchement de l’alerte ?

- Citer le matériel d’intervention qui était nécessaire pour l’extinction du feu du 19 janvier 2004. Justifier la réponse.

Bon courage