Université 20 Août 1955-Skikda

Institut des sciences et techniques appliquées (ISTA)

Département Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)

| Date | Niveau | Contrôle | Enseignante | Barème | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/05/2024 | Master 1 | Démarche d‘EvRP | Hanane OMEIRI | /20 | 1H 30 |

Exercice 1 : 5pts

La matrice des risques est un outil d'analyse évaluant la gravité d'un risque par rapport à la probabilité qu'il se réalise.

- Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir un large choix de matrices de criticité ?

Sachant que les objectifs de sécurité règlementaire sont ceux qui forment la frontière qui sépare les niveaux des risques non-acceptables et tolérables :

- Fixer les objectifs de sécurité règlementaire issus de la grille suivante :

Situation professionnelle : 15pts

Mohamed    est   étudiant   en   licence   professionnel   Maintenance   des   Véhicules Automobiles. Dans le garage où il est en période de formation en entreprise, un relevé des accidents du travail a été fait pour l'année 2023 :

Document 1 : Nombre total des accidents du travail dans l'entreprise : 7

| Types d'accidents | Nombre |
| --- | --- |
| Chutes dans la fosse | 3 |
| Glissades dans l'escalier conduisant à la fosse | 2 |
| Accident d'origine électrique lors du travail dans la fosse | 1 |
| Perte de connaissance lors du réglage d'un moteur dans la fosse | 1 |

Afin de réaliser une approche a priori du risque, Mohamed participe à l’élaboration de l'autodiagnostic sur l'atelier mécanique de l'entreprise.

Quelques semaines après le stage, Mohamed retourne dans l'entreprise pour présenter son rapport de stage à son tuteur Monsieur X. II apprend que celui-ci est en arrêt de travail depuis 15 jours :   il souffre de troubles neurologiques chroniques caractérisés par des troubles de l'équilibre, de la vigilance et de la mémoire. Il utilise couramment des solvants à base de tétrachloréthylène pour décaper et dégraisser des pièces.

Document 2 : Extrait de l'autodiagnostic de "atelier mécanique de l'entreprise

A   partir  du  relevé  des  accidents  du  travail  de  l'entreprise  (document  1)  et  de l'autodiagnostic (document 2) :

- Compléter la grille d'analyse des risques en : 5pts

- inscrivant 5 dangers

- identifiant la situation dangereuse liée à chaque danger,

- identifiant, pour chaque situation dangereuse, un événement dangereux probable,

- identifiant un dommage possible pour chaque cas.

| Danger | Situation dangereuse | Evénement dangereux | Dommage |
| --- | --- | --- | --- |
| N°1 : |  |  |  |
| N°2 : |  |  |  |
| N°3 : |  |  |  |
| N°4 : |  |  |  |
| N°5 : |  |  |  |

- Compléter le tableau ci-dessous en utilisant le document 3 pour estimer deux risques recensés précédemment. 5pts

| Risque | Estimation de la gravité de 1 à 4 | Estimation de la probabilité de 1 à 4 |
| --- | --- | --- |
| Intoxication avec les gaz d'échappement d'un moteur |  |  |
| Chute de hauteur |  |  |

Document 3 :

| Estimation de la gravité Faible : accident du travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail Moyen : AT ou MP avec arrêt de travail Grave : AT ou MP entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) Très grave : AT ou MP mortelle | Cotation 1 2 3 4 |
| --- | --- |
| Estimation de la probabilité | Cotation 1 2 3 4 |

- proposer  4  moyens de  prévention  pour  l'entreprise et  indiquer,  pour chacun,  le  niveau de  prévention  (prévention  à la source, protection  collective  ou individuelle, formation et information de l'opérateur). 4pts

| Moyen de prévention proposé | Niveau de prévention correspondant |
| --- | --- |
| N°1 : |  |
| N°2 : |  |
| N°3 : |  |
| N°4 : |  |

- A partir du tableau 12 des maladies professionnelles ci-dessous (document 4), citer les 3 conditions requises pour être reconnue comme maladie professionnelle (pour monsieur X) en justifiant chaque réponse. 6pts

| Conditions | Justifications |
| --- | --- |
| N°1 : |  |
| N°2 : |  |
| N°3 : |  |

Document 4 : Tableau 12 des maladies professionnelles