- Cours de séchage: schémas de principe

Attention, en séchage, les débits M et V sont exprimés en matière sèche et gaz sec dans le but de simplifier les équations bilan.

| Séchage à l'ébullition - Agitation du solide pour favoriser l'échange thermique - Mise sous vide pour favoriser l'ébullition / évaporation - fonctionnement continu ou discontinu | Notations et bilan matière rapport massique en liquide à l'entrée: XE solide (sec) entrant: M liquide entrant avec le solide: M XE solide+liquide entrant: M (1+XE) rapport massique en liquide en sortie: XS solide sec sortant: M liquide sortant avec le solide: M XS solide+liquide sortant: M (1+XS) Liquide vaporisé dans le sécheur: V = M (XE - XS ) |
| --- | --- |

Séchage par entrainement à l'air chaud à contre-courant - Préchauffeur d'air à la vapeur. - Humidité absolue de l'air identique à l'entrée et à la sortie du préchauffeur (YE, en g d'eau/kg d'air sec) - Enthalpie fournie au sécheur: V (H'E - HE) - Sécheur fonctionnant de façon isenthalpe: transfert du liquide de la phase solide vers la phase gaz avec évaporation (sans ébullition) du liquide imprégnant le solide. - Conditions de sortie d'autant plus proches de l'équilibre que le contact entre les deux phases est long et intime (longueur du sécheur, agitation du solide) - Les conditions de sortie dépendent des caractéristiques de l'air entrant (enthalpie et humidité absolue). - Liquide éliminé de la phase solide et capté par la phase gaz lors du séchage: M (XE - XS) = V (YS - YE) - En négligeant la variation d'enthalpie de la phase solide, et le sécheur fonctionnant de façon isenthalpe on peut écrire que V H'E = V HS, équation qui permet de déterminer la composition de l'air en sortie en fonction de ses conditions d'entrée.